LAB 1: Logic Gates (Cổng Logic cơ bản)

Mục tiêu: Làm quen với phần mềm Quartus và các cổng logic cơ bản.

- Mạch AND Gate

  - Symbols: AND2 (cổng AND 2 ngõ vào), INPUT (chân vào), OUTPUT (chân ra).

- Mạch OR Gate (Assignment 2)

  - Symbols: OR2, INPUT, OUTPUT.

- Mạch NAND Gate (Assignment 3)

  - Symbols: NAND2, INPUT, OUTPUT.

- Mạch NOR Gate (Assignment 4)

  - Symbols: NOR2, INPUT, OUTPUT.

- Mạch NOT Gate (Assignment 5)

  - Symbols: NOT, INPUT, OUTPUT.

- Mạch XOR Gate (Assignment 6)

  - Symbols: XOR, INPUT, OUTPUT.

- Mạch XNOR Gate (Assignment 7)

  - Symbols: XNOR, INPUT, OUTPUT.

LAB 2: Combinational Logic (Mạch tổ hợp)

Mục tiêu: Thiết kế mạch từ bảng chân trị và tối giản hóa bằng K-map.

- Mạch so sánh 2-bit (2-bit Comparator) (Assignment 1)

  - Chức năng: So sánh A và B (A > B thì Output = 1).

  - Symbols: AND2 (hoặc AND3 tùy biểu thức rút gọn), OR2 (hoặc OR3), NOT, INPUT, OUTPUT.

- Mạch thực hiện biểu thức Boolean (Assignment 2 & 3)

  - Các biểu thức: $AC+AC'+A'C$, $AB+A(B+C)'$, v.v.

  - Symbols: AND2, OR2, NOT, INPUT, OUTPUT.

- Mạch tối giản K-map (3 biến & 4 biến) (Assignment 4 & 5)

  - Symbols: Sử dụng tổ hợp AND, OR, NOT sau khi đã rút gọn biểu thức SOP (Sum of Products) hoặc POS (Product of Sums).

LAB 3: Arithmetic Circuits (Mạch số học)

Mục tiêu: Thiết kế các mạch cộng, trừ và chuyển đổi mã.

- Mạch Full Adder (Bộ cộng toàn phần) (Assignment 1 - Part 1)

  - Symbols: XOR (để tính Sum), AND2, OR2 (để tính Carry Out).

- Mạch 4-bit Ripple Carry Adder (Assignment 1 - Part 2)

  - Symbols: 4 khối Full Adder ghép nối tiếp (Symbol do bạn tạo từ bước 1), INPUT (Bus hoặc từng chân), OUTPUT.

- Mạch 4-bit Adder-Subtractor (Cộng/Trừ) (Assignment 2)

  - Symbols: Khối 4-bit Adder, cổng XOR (để đảo bit đầu vào phục vụ phép trừ), chân điều khiển M (Mode).

- Mạch chuyển đổi Gray code sang BCD (Assignment 3)

  - Symbols: Các cổng AND, OR, NOT dựa trên bảng chân trị đã rút gọn.

- Mạch điều khiển LED 7 đoạn (7-segment decoder) (Assignment 4)

  - Symbols: Tổ hợp nhiều cổng AND, OR, NOT để giải mã đầu vào 4-bit sang 7 đầu ra (a,b,c,d,e,f,g).

- Mạch tính bình phương 3-bit (Assignment 5)

  - Symbols: AND, OR, NOT (thiết kế từ bảng chân trị input 3-bit -> output 6 hoặc 7-bit).

LAB 4: Sequential Circuits (Mạch tuần tự - Flip-Flops)

Mục tiêu: Thiết kế mạch đếm và mạch tuần tự có nhớ.

- Mạch tuần tự cơ bản (Sequential Circuit) (Assignment 1 & 3)

  - Symbols: DFF (D Flip-Flop), AND2, OR2, NOT, CLOCK, RESET.

- Mạch từ biểu đồ trạng thái (State Diagram) (Assignment 2)

  - Symbols: DFF, các cổng logic (AND, OR) để tạo hàm ngõ vào cho D (Next State Logic).

- Mạch đếm xuống 2-bit (2-bit Down Counter) (Assignment 5)

  - Symbols: 3 DFF (A, B, C), các cổng logic điều khiển trạng thái chuyển tiếp.

- Mạch phát hiện chuỗi (Sequence Detector "011") (Assignment 6)

  - Symbols: DFF (lưu trạng thái), AND, OR (logic đầu ra và trạng thái kế tiếp).

LAB 5: Decoders, Muxes & RAM

Mục tiêu: Thiết kế các bộ giải mã, dồn kênh và bộ nhớ.

- Mạch 1-2 Decoder (có Enable) (Assignment 1)

  - Symbols: AND2, NOT, INPUT (Enable, A).

- Mạch 2-4 Decoder (Assignment 2)

  - Symbols: Ghép từ các khối 1-2 Decoder và cổng logic bổ sung (nếu cần).

- Mạch 3-8 Decoder (Assignment 3)

  - Symbols: Ghép từ các khối 2-4 Decoder và 1-2 Decoder.

- Mạch 2-1 Multiplexer (1-bit & 8-bit) (Assignment 4 & 5)

  - Symbols: AND2, OR2, NOT (cho mạch 1-bit). Với 8-bit, dùng 8 mạch 1-bit ghép lại (hoặc dùng Bus).

- Mạch 4-1 Multiplexer (8-bit) (Assignment 6)

  - Symbols: 3 khối 2-1 Mux (ghép tầng).

- Mạch 8-1 Multiplexer (8-bit) (Assignment 7)

  - Symbols: 2 khối 4-1 Mux và 1 khối 2-1 Mux.

- Mạch RAM 32x4 (Bộ nhớ 128-bit) (Assignment 9)

  - Symbols: RAM: 1-PORT (lấy từ IP Catalog / MegaWizard), file khởi tạo .mif.

- Mạch RAM 32x8 (Assignment 10)

  - Symbols: 2 khối RAM 32x4 ghép song song (chung địa chỉ, chung clock, tách data in/out).

- Mạch RAM 64x8 (Assignment 11)

  - Symbols: 2 khối RAM 32x8, Multiplexer (chọn dữ liệu ra), Decoder (hoặc cổng NOT để chọn Chip Select/Write Enable cho từng RAM).

LAB 6: Simple Computer - Part 1 (CPU Design)

Mục tiêu: Thiết kế các thành phần cơ bản của CPU đơn giản.

- Mạch Program Counter (PC - Bộ đếm chương trình) (Assignment 2)

  - Chức năng: Lưu địa chỉ lệnh hiện tại, tự tăng hoặc nạp địa chỉ mới (Jump).

  - Symbols: 8-bit Register (hoặc 8 DFF), Adder (để cộng 1), 2-1 Multiplexer (để chọn giữa PC+1 hoặc địa chỉ Jump), INPUT (Load_Inc), CLOCK.

- Instruction Memory (Bộ nhớ lệnh) (Assignment 3)

  - Symbols: Khối ROM hoặc RAM (cấu hình 24-bit output), khởi tạo bằng file .mif chứa mã máy (từ Assignment 1).

- Register File (Tập thanh ghi) (Assignment 4)

  - Symbols: 8 thanh ghi 8-bit, Decoder (để chọn thanh ghi ghi dữ liệu), Multiplexer (để chọn thanh ghi đọc dữ liệu ra).

LAB 7: Simple Computer - Part 2 (ALU & Control)

Mục tiêu: Hoàn thiện ALU và các mạch điều khiển.

- Mạch ALU (Arithmetic Logic Unit) (Assignment 1)

  - Chức năng: Thực hiện phép cộng (ADD) và bù 2 (COMP2).

  - Symbols:

    - 8-bit Adder (bộ cộng).

    - NOT gates (đảo bit đầu vào cho phép bù 2/trừ).

    - 2-1 Multiplexer (chọn giữa dữ liệu gốc hoặc dữ liệu đã đảo/chọn kết quả).

    - Tín hiệu điều khiển S (Select).

- Mạch Sequence Detector "101" (Assignment 2)

  - Symbols: DFF (khoảng 2-3 cái tùy số trạng thái), AND, OR (Logic chuyển trạng thái).

- Mạch đếm lên đồng bộ 4-modulo (4-modulo Synchronous Up-Counter) (Assignment 3)

  - Chức năng: Đếm 00 -> 01 -> 10 -> 11 -> 00.

  - Symbols: 2 DFF, cổng XOR hoặc tổ hợp AND/OR cho ngõ vào D, Reset (không đồng bộ), Enable input (Xi).

Assignment 2

- Derive the state diagram.

b. Derive the state table.

| Present State |  | Input | Next state |  | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | X | DA | DB | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X |

c. Derive simplified expressions.

| A / DA | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 1 |
| 1 |  |  | X | X |

DA = BX’

| A / DB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 1 |  |
| 1 |  | 1 | X | X |

DB = X

| A / Y | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | X | X |

Y = AX

d. Design the logic diagram.

e. Simulate the circuit with the following requirements.

Assignment 3

- Derive the state diagram.

b. Derive the state table.

| Present State |  | Input | Next state |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | X | DA | DB |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

c. Derive simplified Boolean expressions for D flip-flop inputs.

| A/BX | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 |

DA = AB’ + AX’ + A’BX

| A / DA | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 1 |
| 1 |  |  | X | X |

DB = B’X + BX’

d. Design the logic diagram of the circuit.

e. Simulate the circuit with the following requirements

Address 0:

Address 1:

Address 2:

Address 3:

Address 4:

Address 5:

Address 6:

...

Address 10:

Address 11:

Address 12:

Address 13:

Part b) Design a new instruction named SUB

Definition:

- Instruction: SUB RC, RA, RB

- RTL: RC RA - RB

- Opcode: 0111

Instruction Format (24-bit):

| Field | Operation | Reg A | Reg B | Reg C | Unused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operation | 0111 | A | B | C | 00 |

Example:

- Assembly: SUB R4, R5, R2

SUB R4,R5,R2 	RC RA -RB		752400